1.采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格(长*宽*高) | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5米单层床（含床垫） | 2140W*1510D*955H | 57 | 张 |  |
| 2 | 1.2米单层床（含床垫） | 2140W*1210D*955H | 28 | 张 |  |

2.货物技术参数

| 序号 | 产品 名称 | 规格尺寸 (长*宽*高mm） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5米单层床 | 2140W*1510D*955H | 1、规格尺寸(长*宽*高mm）：2140W*1510D*955H 2、基材采用优质橡木，橡木的实木锯材（橡木）符合GB∕T3324-2024《木家具通用技术条件》标准；木材含水率 8~17% ；外观性能应无贯通裂缝、无虫蛀现象；外、内无腐朽材，无树脂囊，外表节子宽度最大为材宽的 1/4,直径最大为 10mm，死节、孔洞夹皮和树脂道、树胶道应进行了修补加工，缺陷数外表 0 个，内表1个；甲醛释放量E₁≤0.124mg/m³。 3、生态皮革软包，耐磨性能优越，不易产生划痕和破损，耐水解性强，防水性好，污渍不易渗透，便于清洁打理。 4、使用环保水性漆，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准；挥发性有机化合物（VOC）、乙二醇醚及醚酯总和含量、甲醛含量、苯系物总和含量未检出。 5、实木床符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准；木制件外观要求 贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、节子、树脂囊应合格；甲醛释放量≤0.124mg/m；木材含水率8~17%。 6、备注：含松木框架床板；厚度≥18mm。 |
| 2 | 1.5米床垫 | 2000W*1500D*220H | 1、A面(朝上)绗缝层床垫工艺：采用竹炭针织面料+卷筒海绵+无纺布+床垫平衡棉，竹炭针织面料≥300g/m²，卷筒海绵≥2cm-25密度+1000蓬松棉，无纺布≥30g/m²，床垫平衡棉克重不低于550g/m²。 2、弹簧：采用锰钢连锁弹簧，高度≥170mm，钢丝直径不低于φ2.2mm，弹簧排列18*32。 3、B面(朝下)绗缝层床垫工艺：采用透气3D网状面料+环保无胶绵+无纺布+床垫平衡棉；透气3D网状面料≥120g/m²，环保无胶绵≥1500蓬松棉，无纺布≥30g/m²，床垫平衡棉克重不低于450g/m²。 4、床垫围边：采用透气面料+卷筒海绵+无纺布+色带；透气面料≥140g/m²，卷筒海绵≥1.5cm 20密度，无纺布≥30g/m²，色带边宽≥42mm。床垫符合QB/T1952.2-2023《软体家具 弹簧软床垫》、GB/T 43007-2023《床垫硬度等级分布测试与评价方法》标准；睡眠区域中心耐久性 试验结束后，垫面高度应不小于初始垫面高度的90%，即Hd2≥90%Hd0；边部耐久性试验结束后，床垫围边高度应不小于初始围边高度的90%，即Hw2≥90%Hwo；床垫甲醛释放量≤0.050mg/m²·h；家用软体家具阻燃性能应符合GB 17927.1-2011的要求，试样表面或内部未出现任何续燃、阴燃现象； |
| 3 | 1.2米单层床 | 2140W*1210D*955H | 1、规格尺寸(长*宽*高mm）：2140W*1210D*955H 2、基材采用优质橡木，橡木的实木锯材（橡木）符合GB∕T3324-2024《木家具通用技术条件》标准；木材含水率 8~17% ；外观性能应无贯通裂缝、无虫蛀现象；外、内无腐朽材，无树脂囊，外表节子宽度最大为材宽的 1/4,直径最大为 10mm，死节、孔洞夹皮和树脂道、树胶道应进行了修补加工，缺陷数外表 0 个，内表1个；甲醛释放量E₁≤0.124mg/m³。 3、生态皮革软包，耐磨性能优越，不易产生划痕和破损，耐水解性强，防水性好，污渍不易渗透，便于清洁打理。 4、使用环保水性漆，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准；挥发性有机化合物（VOC）、乙二醇醚及醚酯总和含量、甲醛含量、苯系物总和含量未检出。 5、实木床符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准；木制件外观要求 贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、节子、树脂囊应合格；甲醛释放量≤0.124mg/m；木材含水率8~17%。 6、备注：含松木框架床板；厚度≥18mm。 |
| 4 | 1.2米床垫 | 2000W*1200D*220H | 1、A面(朝上)绗缝层床垫工艺：采用竹炭针织面料+卷筒海绵+无纺布+床垫平衡棉，竹炭针织面料≥300g/m²，卷筒海绵≥2cm-25密度+1000蓬松棉，无纺布≥30g/m²，床垫平衡棉克重不低于550g/m²。 2、弹簧：采用锰钢连锁弹簧，高度≥170mm，钢丝直径不低于φ2.2mm，弹簧排列18*32。 3、B面(朝下)绗缝层床垫工艺：采用透气3D网状面料+环保无胶绵+无纺布+床垫平衡棉；透气3D网状面料≥120g/m²，环保无胶绵≥1500蓬松棉，无纺布≥30g/m²，床垫平衡棉克重不低于450 g/m²。 4、床垫围边：采用透气面料+卷筒海绵+无纺布+色带；透气面料≥140g/m²，卷筒海绵≥1.5cm 20密度，无纺布≥30g/m²，色带边宽≥42mm。床垫符合QB/T1952.2-2023《软体家具 弹簧软床垫》、GB/T 43007-2023《床垫硬度等级分布测试与评价方法》标准；睡眠区域中心耐久性 试验结束后，垫面高度应不小于初始垫面高度的90%，即Hd2≥90%Hd0；边部耐久性试验结束后，床垫围边高度应不小于初始围边高度的90%，即Hw2≥90%Hwo；床垫甲醛释放量≤0.050mg/m²·h；家用软体家具阻燃性能应符合GB 17927.1-2011的要求，试样表面或内部未出现任何续燃、阴燃现象； |

3.评审表

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 技术部分34.00分 商务部分16.00分 报价部分50.00分 |  |
| 技术部分 | 技术参数符合性 (10.00分) | 投标人所投产品全部满足用户需求书中“具体技术(参数)要求”中“设备技术参数”的，得10分； 有1项条款为负偏离或不响应，扣0.5分，最低得0分。 注：如果采购需求有具体要求的，按照要求提供。若采购需求没有要求的，投标人须提供投标货物制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的合格的检测报告或投标货物制造商对技术参数的确认函（制造商盖章）作为技术支持资料。技术支持内容与投标人响应情况不一致的，以技术支持内容为准。如相关印刷资料或检测报告或货物制造商对技术参数的确认函为外文版的，请同时提供中文版。 |
|  | 检测报告 (3.00分) | 投标人提供2022年以来至公告前同时具有 CMA 、 CNAS 二个认证标志的抽样检验或委托抽样检验（委托抽检）检测报告，检测报告委托人须为投标人，同时符合以下参数标准要求的每提供一份得3分，满分3分。 1.实木床符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准；木材外观要求：贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、节子、树脂囊应合格；甲醛释放量≤0.124mg/m3；木材含水率8~17%。 |
|  | 产品质量保证措施 (8.00分) | 根据投标人针对项目实际情况及要求提供产品质量保证措施（方案内容包含但不限于生产技术水平、生产技术方案、技术人员水平、质量保证措施等）。 1.生产技术水平、技术人员水平高、生产技术方案合理、质量保证措施合理有效，符合本项目需求，得8分； 2.生产技术水平、技术人员水平较好，生产技术方案较合理，质量保证措施合理较有效，较符合本项目需求，得4分； 3.生产技术水平、技术人员水平一般，生产技术方案基本合理，质量保证措施基本合理，基本符合本项目需求，得1分； 4.不提供方案则不得分。 |
|  | 项目实施方案（8.00分） | 根据投标人针对项目实际情况及要求提供项目实施方案（方案内容包含但不限于供货方案、项目人员组织、交货安装进度、现场保护、风险防控等）。 1.供货方案、人员组织科学合理、交货安装进度严谨有序、现场保护合理得当、风险、管控措施合理有效，符合本项目需求，得8分； 2.供货方案、人员组织较科学合理、交货安装进度较有序、现场保护较合理、风险管控措施较有效，较符合本项目需求，得4分； 3.供货方案、人员组织基本科学合理、交货安装进度基本有序、现场保护基本合理、风险管控措施基本有效，基本符合本项目需求，得1分； 4.不提供方案则不得分。 |
|  | 培训方案 （5.00分） | 根据投标人针对项目实际情况及要求提供产品培训方案（方案内容包含但不限产品基本维修知识、产品维护保养、产品使用方案等） 1.产品基本维修知识、产品维护保养、产品使用方案内容合理全面、措施具体、可行性强得5分； 2.产品基本维修知识、产品维护保养、产品使用方案内容较合理、措施较具体、可行性较强，综合评价良好，得3分； 3.产品基本维修知识、产品维护保养、产品使用方案内容基本合理、措施不具体、可行性一般，综合评价一 般，得1分； 4.不提供方案则不得分。 |
| 商务部分 | 同类项目业绩 (6.00分) | 投标人提供 2023年1月1日至本项目投标截止日（以合同签署时间为准）完成的家具同类项目业绩合同，每提供一个项目得2分，本项最多可得6分。 需提供合同的清晰扫描件，且提供的合同关键页（至少包含货物清单、采购人名称、合同签订日期和签字盖章页）且各项信息不得有任何遮挡。 |
|  | 售后服务方案 （10.00分） | 根据投标人针对本项目特点制定完善、科学、合理的售后服务方案（内容包含但不限于售后服务承诺、售后服务内容、售后及时性及应急情况处理、简单使用问题处理、零配件使用存在故障修理等） 1.方案内容合理，售后响应及时，故障维修及时，问题处理得当，得10分； 2.方案内容较合理，售后响应较及时，故障维修较及时，问题处理较得当，得5分； 3.方案内容基本合理，售后响应基本及时，故障维修基本及时，问题处理基本得当，得1分； 4.不提供方案则不得分。 |
| 投标报价 | 投标报价得分 (50.00分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。根据价格修正原则进行价格修正的，以修正后的价格计算评标基准价和投标报价。 |